# النفاذ الرقمي: كيفية جعل الأكشاك الإلكترونية أو أجهزة الصراف الآلي للبنك قابلة للنفاذ

# كيفية جعل الأكشاك / أجهزة الصراف الآلي للبنك قابلة للنفاذ

- يجب أن يكون الموقع الفعلي للكشك / أجهزة الصراف الآلي متاحا للجميع بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

- تأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم الوصول فعليا إلى الكشك من أي مكان في المبنى

- يجب أن يكون موظفو الاستقبال متاحين ومهيئين لدعم وتوضيح موقع جهاز الكشك

- يجب استخدام لافتات واضحة مع إضاءة جيدة وتباين عالي في الألوان، وخطوط Arial أو Verdana كبيرة الحجم للأشخاص ضعاف البصر

- يجب أن يتم ضع الكشك في مكان خال من الضوضاء العالية والوهج على شاشة الكشك من مصادر الضوء المختلفة

- يجب أن تكون واجهة جهاز الكشك / أجهزة الصراف الآلي ثنائية اللغة، العربية والإنجليزية. يجب أيضا أن يكون قارئ الشاشة متاحا باللغتين

- يجب أن يكون الشخص قادرا على الوصول إلى لوحة التحكم في جهاز الكشك / أجهزة الصراف الآلي من وضع الجلوس؛ كرسي متحرك

- يجب أن تكون لوحة تشغيل الكشك ضمن نطاق يصل إلى 48 بوصة للأشخاص الجالسين على الكراسي المتحركة، سواء للأمام أو الجانبي

- تأكد من أن عناصر التحكم الموجودة حول شاشة العرض يمكن الوصول إليها أيضا؛ ضمن نطاق 
48 بوصة

- يجب توفير لوحة تحكم بنمط متدلي حتى يتمكن مستخدمو الكراسي المتحركة من التحرك تحتها مع الركبتين والفخذين للوصول الأمثل إلى جميع أدوات التحكم

- يجب أن يكون جهاز الكشك / أجهزة الصراف الآلي مجهزة بمقبس صوتي ولمسات حسية

- يجب وضع مقبس الصوت في مكان ثابت على لوحة التحكم مع قابس سماعة الأذن اللمسي والتحكم في زر الصوت

- يجب أن تحتوي أزرار التحكم في الكشك والوظائف على لمسات حسية وبرايل

- يجب أن يحتوي تطبيق جهاز الكشك / أجهزة الصراف الآلي على خيارات للتكنولوجيا المساعدة المدمجة للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر

- يجب أن يعمل قارئ الشاشة عند توصيل مقبس سماعة الأذن

- يجب أن يكون تطبيق الكشك قابل للنفاذ بالكامل من خلال تقنيات قراءة الشاشة

- يجب أن يكون مستخدمو قارئ الشاشة قادرين على ضبط مستوى صوت الكلام

- اختياريا: يمكن تضمين تطبيق مكبر الشاشة في واجهة تطبيق الكشك ويجب أن يكون الزر لفتحها سهل العثور عليه

- استخدم إشعارات الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول بالمعاملات المصرفية جنبا إلى جنب مع الإيصال الورقي من أجهزة الأكشاك

- تقوم البنوك بإبلاغ جميع المعاملات للعملاء عبر الرسائل النصية القصيرة

- يجب أن تكون الرسائل النصية القصيرة متاحة بالكامل لمستخدمي قارئ الشاشة

- النصوص القابلة للنفاذ في تطبيق جهاز الكشك / أجهزة الصراف الآلي

- استخدام نص قابل للنفاذ، خطوط Sans-serif. امثله; Verdana، Arial، Tahoma

- يجب أن يتراوح الحد الأدنى لحجم النص بين 18 و24 نقطة للغتين العربية والإنجليزية

- تجنب استخدام النصوص المزخرفة مثل الظلال، والمائل، والخط المتقاطع

- عند التأكيد على الكلمات أو العبارات، استخدم النص العريض مع المائل

- تجنب استخدام النص المتوهج أو الوميض أو المتحرك

- يجب استخدام لون النص الأمامي مع تباين ألوان عالية وعدم استخدامه بمفرده لنقل معنى أو المطالبة بإجراء أو استجابة

- تجنب استخدام اللون وحده لنقل المعنى، على سبيل المثال. تجنب استخدام اللون الأحمر وحده لنقل رسالة خطأ

- يجب أن يكون الحد الأدنى لتباين الألوان بين النص والخلفية 4.5:1

- يجب أن يكون الحد الأدنى لتباين الألوان بين العناصر الرسومية والخلفية 3:1

- عند استخدام الصوت ومقاطع الفيديو، قم بتوفير معادلات النص

- عند استخدام الصوت؛ يجب توفير نص تفصيلي

- عند استخدام مقاطع الفيديو؛ يجب التأكد من وجود ترجمات أو وصف صوتي / سرد عندما لا يوجد هناك حوار منطوق

- الأكشاك / أجهزة الصراف الآلي المستخدمة في المعاملات المالية

- يجب التأكد من استخدام لوحات المفاتيح الرقمية القابلة للنفاذ عالميا، مع وجود نقطة بارزة ملموسة على المفتاح 5، وكذلك نقوش ملموسة على المفتاح "O" للموافقة و "X” للإلغاء

- استخدام فتحات بطاقات الائتمان والبنك القابلة للنفاذ كما هو موضح في أجهزة الصرف الآلي المتوافقة مع ADA

مراجع:

اتبع واستخدم إرشادات ADA وWCAG 2.2 لضمان أن جهاز الكشك / جهاز الصراف الآلي قابل للنفاذ من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.